附件：

- 赤峰市医院室外监控设备安装

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络球型摄像机 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° （提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 内置GPU芯片，支持人脸检测、跟踪和抓拍（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 信噪比≥61dB，延时不大于100ms（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 具备≥1对音频输入输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃ （提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章）。 | 5 | 台 |
| 2 | 球机电源 | 网络球型摄像机专用电源，24V，国标。 | 5 | 块 |
| 3 | 球机支架 | 网络球型摄像机专用支架，壁装支架，铝合金材质。 | 5 | 个 |
| 4 | 支架 | 为保证网络球型摄像机安装稳固，需另外定制支架加固。 | 1 | 套 |
| 5 | 网线 | 六类非屏蔽，国标。 | 400 | 米 |
| 6 | 网络水晶头 | 六类国标。 | 10 | 个 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5，国标。 | 400 | 米 |
| 8 | 辅材 | 包含本项目所有辅材，含扎带、卡子、插头等。 | 1 | 批 |
| 9 | 系统集成费 | 系统集成包含设备安装调试、综合布线实施、试运行、培训等。 | 1 | 项 |

- 2、赤峰市医院门诊楼安防报警系统线缆更换

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5，国标 | 2700 | 米 |
| 2 | PVC管 | φ25，国标 | 800 | 米 |
| 3 | 辅材 | 包含本项目所有辅材，含扎带、卡子、插头、水晶头等。 | 1 | 批 |
| 4 | 系统集成费 | 系统集成包含设备安装调试、综合布线实施、试运行、培训等。 | 1 | 项 |