参数要求

一、安全监控与门禁参数要求

赤峰市医院检验科增加监控摄像机预算清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半球摄像机 | 大华、海康威视、天地伟业 | ≥400万星光海螺型网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度至少为彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 宽动态≥120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远≥30 m 红外波长范围≥850 nm 防补光过曝：支持 支持Smart侦测：≥10项事件检测，≥2项异常检测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 ≥1个内置麦克风 PoE：802.3af，Class 3 符合IP66防尘防水设计 | 7 | 台 |
|  | 半球摄像机 | 大华、海康威视、天地伟业 | ≥400万星光海螺型网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度至少为彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 宽动态≥120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远≥30 m 红外波长范围≥850 nm 防补光过曝：支持 支持Smart侦测：≥10项事件检测，≥2项异常检测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 ≥1个内置麦克风 PoE：802.3af，Class 3 符合IP66防尘防水设计 | 12 | 台 |
|  | POE交换机 | 华为、海康威视、大华 | 提供≥16个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 交换容量≥7.2 Gbps 包转发率≥5.36 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障，高优先级端口（红口）：端口1~8 支持最远250 m传输，远距离传输端口：端口 9~16 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 | 2 | 台 |
|  | POE交换机 | 华为、海康威视、大华 | 提供≥8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持红口保障。 支持8芯供电。 支持最远250 m传输。 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理。 | 1 | 台 |
|  | 硬盘录像机 | 华为、海康威视、大华 | 1.5U标准机架式4盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达32TB) ≥1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 报警IO接口≥16路报警输入，4路报警输出 输入带宽≥160Mbps 输出带宽≥80Mbps 接入能力≥16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P | 1 | 台 |
|  | 硬盘录像机 | 华为、海康威视、大华 | 1U 380系列机箱，2盘位网络硬盘录像机，电源适配器 支持满配8TB硬盘（总容量可达16TB) ≥1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出 ≥2个10M/100Mbps网口 ≥2个USB2.0接口 报警IO接口≥4路报警输入，1路报警输出 输入带宽≥80Mbps 输出带宽≥80Mbps 接入能力≥8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P | 1 | 台 |
|  | 硬盘 | 希捷、西部数据、海康威视 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 5 | 块 |
|  | 显示器 | 联想、AOC、来酷 | 尺寸≥23.8英寸，屏幕比例：16:9，屏幕刷新率≥75Hz，接口：HDMI，VGA，分辨率≥1920*1080 | 2 | 台 |
|  | 机柜 | 图腾、银洲、正泰 | 600*600*600（mm），金属喷塑 | 1 | 台 |
|  | 有线插排 | 公牛、德力西、得力 | 五位，额定电流：10A | 2 | 个 |
|  | 门禁一体机 | 海康威视、大华、中控智慧 | 屏幕参数≥2.4寸LCD非触摸显示屏 按键属性：实体按键 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式； 存储容量≥1000张卡、500个密码和10万条事件记录； 硬件接口≥LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1 通信方式：有线网络； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 功能介绍： 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示； 认证结果文本自定义：认证成功和认证失败显示的认证结果文本可以自定义； 息屏操作：待机界面支持息屏操作，息屏时间支持自定义（默认60s，20s-999s可配）； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：支持刷卡+密码的组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册卡片、指纹、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 1 | 台 |
|  | 电磁锁 | 海康威视、大华、中控智慧 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 1 | 台 |
|  | 开门按钮 | 海康威视、大华、中控智慧 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 1 | 个 |
|  | 电源 | 海康威视、大华、中控智慧 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； | 1 | 个 |
|  | 网络水晶头 | 绿联、秋叶原、普联 | 六类 | 42 | 个 |
|  | 网线 | 绿联、秋叶原、普天 | 六类非屏蔽 | 1525 | 米 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 施工费 | 材料费×15% |  |  |  |
|  | 税金 | （材料费+施工费）×11% |  |  |  |
|  | 总计 | 材料费+施工费+税金 |  |  |  |

- 摄像头

| - 序号 | - 名称 | - 品牌型号 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 半球摄像机 | - 海康威视400万像素2.8mm | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 摄像机电源 | - 小耳朵12V2A | - 1 | - 块 |
| - 3 | - 电源线 | - 阿普RVV2*1.5 | - 35 | - 米 |
| - 4 | - 网线 | - 普天六类非屏蔽 | - 35 | - 米 |
| - 5 | - 网络水晶头 | - 绿源 六类 | - 2 | - 个 |
| - 6 | - 材料费 |  |  |  |
| - 7 | - 施工费 | - 材料费*15% |  |  |
| - 8 | - 税金 | - (材料费+施工费)x11% |  |  |
| - 9 | - 总计 | - 材料费+施工费+税金 |  |  |

- 摄像头参数要求

| - 序号 | - 名称 | - 品牌型号 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 半球摄像机 | - 400万像素POE2.8mm | - 1 | - 台 |
| - 4 | - 网线 | - 六类非屏蔽 | - 40 | - 米 |
| - 5 | - 网络水晶头 | - 六类 | - 2 | - 个 |
| - 6 | - 材料费 |  |  |  |
| - 7 | - 施工费 | - 材料费*15% |  |  |
| - 8 | - 税金 | - (材料费+施工费)x11% |  |  |
| - 9 | - 总计 | - 材料费+施工费+税金 |  |  |

- 监控系统参数要求

| - 序号 | - 名称 | - 参考品牌 | - 技术参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 半球摄像机 | - 大华、海康威视 - 、天地伟业 | - ≥400万星光海螺型网络摄像机传感器类型:1/3”Progressive Scan CMOS最低照度至少为彩色:0.005 Lux @(F1.2，AGC ON)，黑白:0Lux withIR - 最高分辨率可达2688X1520@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 宽动态≥120dB调节角度:水平:0°~360°，垂直:0°~75°，旋转:0°~360 - 焦距&视场角:2.8 mm，水平视场角:97°，垂直视场角52.3°，对角线视场角:114.3° - 补光灯类型:红外灯 - 补光距离:最远≥30m - 红外波长范围≥850 nm - 防补光过曝:支持 - 支持Smart侦测:≥10项事件检测，≥2项异常检测 - 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 - 支持萤石平台接入 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 - ≥1个内置麦克风 - PoE:802.3af，Class 3符合IP66防尘防水设计 | - 3 | - 台 |
| - 2 | - 网线 | - 绿联、秋叶原、普天 | - 六类非屏蔽 | - 305 | - 米 |
| - 3 | - 网络水晶头 | - 绿联、秋叶原、普联 | - 六类 | - 6 | - 个 |
| - 4 | - POE交换机 | - 华为、海康威视、TP-LINK | - 提供≥5个千兆PoE电口。 - 包转发率≥7.44MPPS，交换容量≥10GBPS; - 网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at - 支持POE输出功率管理。 | - 1 | - 台 |
| - 5 | - 材料费 |  |  |  |  |
| - 6 | - 施工费 | - 材料费*15% |  |  |  |
| - 7 | - 税金 | - (材料费+施工费)x11% |  |  |  |
| - 8 | - 总计 | - 材料费+施工费+税金 |  |  |  |