真空泵系统、空压机系统维保技术要求

1、合格服务商要求：服务商负责设备检修、保养全年维护服务。服务商通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、.GB/T45001-2020/IS045001:2018职业健康安全标准认证、乙方应遵守国家职业健康安全和环境有关法规，保护职工健康安全、保护环境、节能降耗、控制污染。

2、服务商保证维护设备配件耗材耐用，达到使用要求，保证设备正常运行稳定。

3、服务商对设备提供全年维护服务。设备出现故障时，甲方以电话等方式通知乙方，乙方应在2小时内响应，电话指导解决，指导未能解决故障，服务单位应24小时内到达现场，及时修复设备故障。服务单位对不能短时间修复的故障，应及时与院方设备负责人进行沟通，制定合理的设备修复方案和时间表，以保证设备能够尽快回复正常。

4、服务商年维护服务内容如下：

4.1病房楼号1号楼设备层螺杆空气压缩机及附属正常设备维护内容：

| 设备名称 | 更换维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年服务次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微油螺杆压缩机 Smart22/8 | 进气空气过滤器 | 4件 | LiUTECH | 2次 |
|  | 机油滤清器 | 4件 | LiUTECH | 2次 |
|  | 油雾分离器 | 4件 | LiUTECH | 2次 |
|  | 螺杆压缩机专用油 (全合成油） | 2桶 | LiUTECH | 2次 |
| 精密过滤器 | 精密过滤器芯C | 4支 | LiUTECH | 2次 |
|  | 精密过滤器芯T | 4支 | LiUTECH | 2次 |
|  | 精密过滤器芯A | 4支 | LiUTECH | 2次 |
| 冷冻式干燥机 | 免费技术维护 冷干机配件损坏需更换 | 2台 | LiUTECH | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。维护填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

4.2 病房楼号2号楼设备层螺杆空气压缩机及附属设备正常设备维护内容：

| 设备名称 | 更换维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年服务次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气压缩机 QGF22/8 | 进气空气过滤器 | 4件 | Quincy | 2次 |
|  | 机油滤清器 | 4件 | Quincy | 2次 |
|  | 油雾分离器 | 4件 | Quincy | 2次 |
|  | 螺杆压缩机专用油 型号PLUS(全合成油） | 2桶 | Quincy | 2次 |
| 精密过滤器 | 精密过滤器芯C/Q | 4支 | LUOWEI/HAIWOSI | 2次 |
|  | 精密过滤器芯T/P | 4支 | LUOWEI/HAIWOSI | 2次 |
|  | 精密过滤器芯A/S | 4支 | LUOWEI/HAIWOSI | 2次 |
|  | 精密过滤器芯H/S | 4支 | LUOWEI/HAIWOSI | 2次 |
|  | 精密过滤器芯V | 4支 | LUOWEI/HAIWOSI | 2次 |
|  | 精密过滤器芯AA | 4支 | LUOWEI/HAIWOSI | 2次 |
| 冷冻式干燥机 | 免费技术维护 QPR40 冷干机配件损坏需更换,配件另计 | 2台 | Quincy | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。维护填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

4.3供氧中心真空机房设备变频螺杆真空泵及附属设备正常巡检：

| 设备名称 | 更换维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年服务次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频螺杆真空泵 EOS900I | 进气空气过滤器 | 4件 | Edwards | 2次 |
|  | 气镇阀过滤器 | 4件 | Edwards | 2次 |
|  | 机油滤清器 | 4件 | Edwards | 2次 |
|  | 油雾分离器芯 | 24件 | Edwards | 2次 |
|  | 全合成螺杆油 型号QuinSyn-PLUS | 2桶 | Quincy | 2次 |
|  | 螺杆真空泵出现故鄣免费维修，配件另计。 |  |  |  |
| 细菌过滤器 | 细菌过滤器芯 | 4支 | ACI/ATS | 2次 |
| 电控箱 | 技术维护电控箱故障免费解决 (收费项目：电器件损坏/继电器/接触器/开关/指示灯/转换钮等) | 1台 | SIEMENS | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。维护填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

4.4门诊真空机房真空泵及附属设备设备正常设备维护内容：

| 设备名称 | 更换维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年服务次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油旋片式真空泵 VC100 | 进气空气过滤器 | 6件 | Elmo Rietschle | 2次 |
|  | 油雾分离器 | 24件 | Elmo Rietschle | 2次 |
|  | 旋片式真空泵油 型号QuinSyn-VG(全合成油） | 6桶 | Quincy | 2次 |
|  | 油旋片真空泵出现故鄣免费维修，配件另计。 |  |  |  |
| 真空传感器 | 511（损坏免费更换） | 1支 | HUBA | 2次 |
| PLC电控箱 | 技术维护电控箱故障免费解决 (收费项目：电器件损坏/继电器/接触器/开关/指示灯/转换钮等) | 1台 | SIEMENS | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。维保填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

4.5急诊急救病房楼

4.5.1压缩空气系统

| 设备名称 | 更换维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年服务次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无油涡旋压缩机 KC15/A8 | 进气空气过滤器 | 20件 | ACI | 2次 |
|  | 抗磨密封套件 | 6套 | ACI | 2次 |
|  | 止回阀 | 6件 | ACI | 2次 |
|  | 高温润滑脂 | 6支 | ACI | 2次 |
| 精密过滤器 | 精密过滤器芯AF0210P | 4支 | ACI | 2次 |
|  | 精密过滤器芯AF0210H | 4支 | ACI | 2次 |
|  | 精密过滤器芯AF0210Q | 4支 | ACI | 2次 |
| 冷冻式干燥机 | 免费技术维护 SRD-2HTA 冷干机配件损坏需更换,配件另计 | 2台 | ACI | 2次 |
| 吸附式干燥贡 | 免费技术维护 冷干机配件损坏需更换,配件另计 | 2台 |  | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。维护填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

4.5.2真空泵系统

| 设备名称 | 更换维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年服务次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油旋片式真空泵 PX300A | 进气空气过滤器 | 4件 | ACI | 2次 |
|  | 机油滤清器 | 4件 | ACI | 2次 |
|  | 排气油雾分离器芯 | 24件 | ACI | 2次 |
|  | 旋片式真空泵油 型号OEK-V100 | 8桶 | OEK | 2次 |
|  | 油旋片真空泵出现故鄣免费维修，配件另计。 |  |  |  |
| 除菌过滤器芯 | 精密过滤器芯AW0306 | 4支 | ACI | 2次 |
| 真空传感器 | 511（损坏免费更换） | 1支 | HUBA | 2次 |
| 触屏PLC电控箱 | 技术维护电控箱故障免费解决 (收费项目：电器件损坏/继电器/接触器/开关/指示灯/转换钮等) | 1台 | GETCO | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。维护填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

维护设备需做到：

①检查设备外观状态，表面是否有油渍渗出，若存在油渍，排查渗油原因

②检查设备油情况，更换油品等

③检查设备运行状态，

④检查设备电机电流电压，

⑤检查设备密封情况，