设备管理信息系统技术参数

功能模块：

- 全生命周期管理

- 使用率分析

- 管理驾驶舱

- 质量管理

- 维修管理

- 3D全景医院建模

- 共享调配管理

- 成本效益分析

- 物联网及硬件

- 部署安装要求（非功能性参数）

- 系统包含不同医院角色所需应用功能展示：

- 针对医工：支持设备管理工作台，支持查看管理的设备目录及设备定位、维修、盘点、巡检等工作任务、室内地图展示、设备资产详情管理等；

- 针对管理者：需提供多类型的管理看板或驾驶舱，如设备资产看板，设备实时状态监控、共享和维修看板等；

- 针对临床：可提供快捷设备报修、借用、日常点检，设备定位查找等功能应用，提供按科室展示的设备状态和位置看板。

- 包括但不限于以下可能方向的功能：

- 设备数据监控：包含工作、待机、关机等状态，另外能同时收集设备监测的临床数据，并有前端用户界面；

- 设备硬件部件监控：支持监控设备的整机故障情况，包含故障码、自检状态、电池状态等；

- 全生命周期管理

| 功能模块 | 序号 | 详细需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 资产管理 | 1 | 支持新增、修改、删除、查询设备资产信息 |
|  | 2 | 支持手动录入、批量导入、批量导出设备基础信息如设备类型、品牌、型号、序列号、所属科室等，并与设备资产编号对应 |
|  | 3 | 支持通过系统对接或批量导入医院原设备管理台账 |
|  | 4 | 支持配置设备的资金来源信息，包括财政、自筹、科研、其他等资金来源选项 |
|  | 5 | 支持自定义配置设备资产的字段及设备资产字段在用户界面上的显示和顺序 |
|  | 6 | 支持设备购置相关过程文件的上传、预览和下载功能 |
|  | 7 | 支持设备照片、使用说明书、维修说明书、注册证等文件的上传，并与设备建立关联关系 |
|  | 8 | 支持培训记录单及培训照片的上传记录功能 |
|  | 9 | 支持通过设备资产编号、科室、类型等条件组合及模糊查询，检索设备基础信息、使用率分析、效益分析、维修记录、维护记录、质量控制记录、计量记录等 |
|  | 10 | 支持按不同的角色权限对能够查看或管理的设备进行区分 |
|  | 11 | 提供设备资产报告，包含全院或单科室设备数量、总值、资产折旧、资产年限分布、年度（月度）资产变化趋势、设备分类、设备分布和设备变化统计等 |
|  | 12 | 支持配置个人设备管理工作台，通过工作台可以一览设备维修、盘点等待办工作任务，支持查看个人名下管理的设备清单及其位置、状态等信息 |
| 室内地图 | 1 | 支持通过医院的CAD设计图输出医院室内地图的建模 |
|  | 2 | 支持分楼层在地图上呈现医院设备的分布情况 |
|  | 3 | 支持在地图上进行交互，获取设备的基本信息，如资产编号、所属科室、设备位置等 |
|  | 4 | 支持在地图上查询楼栋、科室、资产编号，获取设备信息 |
| 设备定位 | 1 | 支持对安装蓝牙定位标签的设备，实现设备位置的实时监控 |
|  | 2 | 支持对通过WiFi接入的设备，实现设备位置的实时监控 |
|  | 3 | 支持对通过有线网络接入的设备，可通过设备接入的网络接口或设备系统中设置的位置信息，实现设备位置的实时监控 |
|  | 4 | 支持通过信息系统扫码对接获取设备工作位置/床位信息完成设备实时定位 |
|  | 5 | 支持设备院内运行轨迹的查询，至少支持15天内位置的变化记录 |
|  | 6 | 支持设备电子围栏功能，对未完成设备借用、调拨审批，或实际位置与资产所属科室不一致时，及时提醒资产管理员和管理部门 |
|  | 7 | 支持对设备资产标签进行电量监测，设定电量阈值并及时提醒资产管理员和设备管理部门及时更换 |
|  | 8 | 支持资产标签拆卸告警功能，当资产定位标签自然脱落或被强拆后会及时提醒资产管理员和设备管理部门 |
|  | 9 | 要求设备定位精度达到房间级（3~5米）或床位级 |
| 设备盘点 | 1 | 支持创建盘点任务，填写盘点名称、盘点类型、盘点科室、关联的设备、盘点负责人、预计完成时间等 |
|  | 2 | 支持通过手持终端进行扫码盘点，对盘到、盘盈、盘亏自动核算，盘点结束自动生成盘点报告 |
|  | 3 | 支持对实时位置监控设备的自动盘点功能，对盘到、盘盈、盘亏自动核算，盘点结束自动生成盘点报告 |
|  | 4 | 支持创建自动周期性盘点任务，定期对设备进行快速盘点，实现对设备的快速清查核对 |
|  | 5 | 支持对盘点任务的执行情况进行汇总统计，生成设备盘点看板 |
|  | 6 | 支持对盘点任务与责任人的汇总统计，计入个人的工作量或绩效考核 |
| 设备状态监控 | 1 | 支持通过智能资产标签接入设备运行状态的监测，能区分设备开机、关机、运行以及离线状态 |
|  | 2 | 支持通过网络接入的形式获取设备的开关机状态、开机时长、使用时长、开机率、使用率等指标 |
|  | 3 | 支持通过设备对接获取设备运行异常状态信息，如报警、故障码等信息，用于设备异常状态的及时提醒 |
|  | 4 | 支持获取除颤仪、麻醉机等设备每日自检的结果并为异常自检结果提供提醒功能 |
|  | 5 | 支持获取除颤仪等设备的电池电量或异常信息并为异常状态提供提醒功能 |

- 使用率分析

| 1 | 支持网络接入的监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵等生命支持类设备的使用率分析 |
| --- | --- |
| 2 | 支持通过数据采集模块接入的监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵等生命支持类设备的使用率分析 |
| 3 | 支持监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵等设备的单机使用率分析和数据展示 |
| 4 | 支持单机运行时长、使用率、开机率、开机总时长、运行总时长的精准统计 |
| 5 | 支持全部科室设备数量统计、科室设备使用率统计、峰值设备使用数量、维修频次统计 |
| 6 | 支持根据工作时长统计超负荷、高负荷、正常负荷和低负荷设备数量的统计 |
| 7 | 支持单科室设备数量统计、科室设备使用率统计、峰值设备使用数量、维修频次统计 |
| 8 | 支持不同科室、不同品牌、不同设备类型的设备负荷、运行时长、使用率、峰值使用数量、台均使用年限等数据的统计 |
| 9 | 支持不同科室间设备负荷、使用率、使用时长等数据的对比 |
| 10 | 支持所有使用率分析相关数据以列表的形式进行导出 |

- 3D全景医院建模

| 1 | 支持通过医院的CAD设计图输出3D全景医院的建模，包括楼栋和医院的环境 |
| --- | --- |
| 2 | 支持分院区、楼栋在3D全景医院的视图上呈现医院设备的分布情况 |
| 3 | 支持在3D全景医院的视图上过滤查询楼栋、科室、资产编号，获取设备信息 |
| 4 | 支持在全景地图上的监控呈现所有设备的实时状态 |

- 管理驾驶舱

| 1 | 支持以管理驾驶舱的形式呈现医院现有接入的所有设备资产的数量、工作年限、设备分布、价值、趋势情况 |
| --- | --- |
| 2 | 支持以管理驾驶舱的形式呈现不同种类设备（监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵、超声等）的数量、分布、运行状态、使用率分析情况 |
| 3 | 支持以管理驾驶舱的形式呈现设备的实时监控情况，包含设备的楼栋/楼层分布、设备运行状态、故障信息 |
| 4 | 支持医工工作量的管理看板，集中呈现设备维修、盘点、保养、巡检、质控统计、包含工作量、及时性、维修时长、满意度、趋势情况 |
| 5 | 需实现对我院要求的医疗设备运营情况进行监控，包括各类设备的服务量、成本、收入、开机时长、工作时长等。能够查询我院重点管理设备每日运行记录、每日各时段服务量记录 |
| 6 | 支持按设备类型对设备资产情况、成本效益情况、使用效率情况、维修维保情况、质量控制情况等进行分析展示 |
| 7 | 支持设备共享调配情况的统计集中呈现，包括共享设备总量、可用设备数量、实时共享设备总量、历史调配设备数量、借调市场、科室排名等 |
| 8 | 可视化驾驶舱支持大屏全屏展示 |

- 维修管理

| 维修管理 | 1 | 支持通过移动端或电脑端进行报修，填写或使用语音描述故障、拍摄故障照片等 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 支持通过扫码直接录入匹配设备的资产信息、设备名称、型号等 |
|  | 3 | 支持工程师接单前报修工单的撤销 |
|  | 4 | 支持通过消息提醒的方式通知工程师及时处理维修工单 |
|  | 5 | 支持查看当前待接单、维修中、待验收和已完成的维修工单记录 |
|  | 6 | 支持维修工程师接单响应报修任务，支持驳回、接单或转单派工 |
|  | 7 | 支持工程师填写故障处理过程、故障原因、备件使用情况、维修费用等信息 |
|  | 8 | 支持维修单接单后撤单或转外修，并录入原因 |
|  | 9 | 支持查看设备的历史维修记录及保修期情况 |
|  | 10 | 支持录入维修费用费用，合同及发票号码，照片的上传 |
|  | 11 | 支持报修科室人员对维修服务的故障修复情况的确认和满意度评价 |
|  | 12 | 支持多维度的统计分析，如个体工作量、维修时长、修复率、满意度，全体维修人员技能横向对比等 |

- 共享调配管理

| 1 | 支持通过物联网技术实现对呼吸机、监护仪等设备的共享调配管理 |
| --- | --- |
| 2 | 支持共享调配库的管理，对医院用于调配的设备进行添加、删除和查询 |
| 3 | 支持查看当前调配库中设备的借用状态（可借数量、借用中数量）、设备使用状态（工作、待机、关机）、位置、使用科室、借用时长、预约时长等信息 |
| 4 | 支持调配记录的查询功能，包括借用科室、借用时间、归还时间等 |
| 5 | 支持调配的统计功能，支持按科室、设备等方式查询统计设备调配次数、时长、费用等 |
| 6 | 支持临床人员在移动端查看可调配设备情况并发起调配预约申请 |
| 7 | 支持共享调配管理应用嵌入企业微信、钉钉等应用程序 |
| 8 | 支持无可用空闲设备时，按申请时间的先后顺序进行预约排单 |
| 9 | 支持临床人员通过扫码或手动方式确认借调设备的接收状态 |
| 10 | 支持按设备的开机时间或扫码接收设备的时间开始进行设备借用的计费 |
| 11 | 支持设备关机一段时间后自动进入空闲状态并进入设备调配共享库 |
| 12 | 支持共享调配记录和费用列表的导出，用于与临床科室对账结算 |
| 13 | 支持将借用设备与患者进行关联，通过与HIS对接获取病例号、床号绑定患者 |

- 成本效益分析

| 1 | 支持对接医院的财务、HIS等系统获取设备相关的成本及收入情况 |
| --- | --- |
| 2 | 支持对接医院的PACS系统获取影像类设备的检查次数、部位、检查时长等信息 |
| 3 | 支持院内超声设备的单机效益分析，包括设备服务量、业务收入、成本、投资回收期、设备工作量等关键指标 |
| 4 | 支持超声类设备实现不同类型探头配置数量、使用时长等探头使用分析 |
| 5 | 支持院内放射类设备（CT/MRI/DSA/DR）的单机效益分析，包括设备服务量、业务收入、成本、投资回收期、设备工作量等关键指标 |
| 6 | 支持院内腹腔镜的单机效益分析，包括设备服务量、业务收入、成本、投资回收期、设备工作量等关键指标 |
| 8 | 支持对设备的折旧、人员、维修维护等成本构成进行统计分析 |
| 9 | 支持按设备类别、品牌型号、科室等维度进行设备效益分析 |
| 10 | 支持生成单机成本效益分析及使用效率分析图表 |

- 物联网及硬件

| 物联网基站 | 1 | 10/100/1000M以太网接口≥1个，支持POE供电 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 支持2.4GHz和5GHz无线频段和802.11b/g/n/ac无线协议 |
|  | 3 | USB接口≥4个，支持至少1个USB3.0接口 |
|  | 4 | 支持490MHz工作频率和Sub G的LoRa物联网通信协议 |
|  | 5 | 支持Bluetooth BLE 5.0 |
|  | 6 | 支持16通道LoRa无线物联网数据通信协议 |
|  | 7 | 发射功率≥20dBm |
|  | 8 | 支持使用4G/5G卡进行数据回传 |
|  | 9 | 支持空旷环境传输距离≥1000m |
|  | 10 | 支持接入的工作状态节点数量≥1000个 |
|  | 11 | 支持无缝漫游功能，蓝牙电子标签可自动切换基站 |
|  | 12 | 支持边缘计算架构，每台物联网基站对覆盖范围内的标签位置进行本地实时计算，确保定位的实时性和稳定性 |
|  | 13 | 支持5V/3A Type C USB供电 |
|  | 14 | 支持远程固件升级 |
|  | 15 | 支持壁挂式安装 |
| 智能资产定位和效能标签 | 1 | 支持Bluetooth BLE 5.0和标准iBeacon协议 |
|  | 2 | 支持2.4GHz&490MHz工作频段, 支持LoRa物联网通信协议发射功率≥19dBm，空旷环境下传输≥1000m |
|  | 3 | 支持基站间自动无缝漫游 |
|  | 4 | 支持通过非介入性的方式将标签粘贴到设备上实现设备状态（待机、关机、运行，位置)的监测 |
|  | 5 | 要求电池一次性续航时间≥3年 |
|  | 6 | 支持三色状态灯指示标签状态 |
|  | 7 | 要求产品尺寸≤56×39×16mm（长宽高） |
|  | 8 | 要求防护等级≥IP53并支持酒精的擦拭消毒 |
|  | 9 | 支持通过标签识别设备是否处于移动状态并回传位置变化 |
|  | 10 | 要求标签支持脱落或拆卸识别并回传脱落状态 |
|  | 11 | 要求标签支持监控电池电量状态并回传电池电量信息 |
| 高电量智能资产定位和效能标签 | 1 | 支持Bluetooth BLE 4.0和标准iBeacon协议 |
|  | 2 | 支持2.4GHz&490MHz工作频段, 支持LoRa物联网通信协议发射功率≥19dBm，空旷环境下传输≥1000m |
|  | 3 | 支持基站间自动无缝漫游 |
|  | 4 | 支持通过非介入性的方式将标签粘贴到设备上实现设备状态（待机、关机、运行，位置)的监测 |
|  | 5 | 要求电池一次性续航时间≥3年 |
|  | 6 | 支持三色状态灯指示标签状态 |
|  | 7 | 要求产品尺寸≤65×62×12mm（长宽高） |
|  | 8 | 要求防护等级≥IP53并支持酒精的擦拭消毒 |
|  | 9 | 支持通过标签识别设备是否处于移动状态并回传位置变化 |
|  | 10 | 要求标签支持脱落或拆卸识别并回传脱落状态 |
|  | 11 | 要求标签支持监控电池电量状态并回传电池电量信息 |
| 智能资产定位标签 | 1 | 支持Bluetooth BLE 5.0和标准iBeacon协议 |
|  | 2 | 支持2.4GHz工作频段，空旷环境下传输≥50m |
|  | 3 | 支持通过非介入性的方式将标签粘贴到设备上实现设备位置的监测 |
|  | 4 | 要求电池一次性续航时间≥5年 |
|  | 5 | 支持状态灯指示标签状态 |
|  | 6 | 要求产品尺寸≤56×34.5×7.2mm（长宽高） |
|  | 7 | 要求防护等级≥IP65 |
|  | 8 | 要求标签支持脱落或拆卸识别并回传脱落状态 |
|  | 9 | 要求标签支持监控电池电量状态并回传电池电量信息 |
| 定位信标 | 1 | 支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议 |
|  | 2 | 要求电池续航时间≥8年 |
|  | 3 | 要求防护等级≥IP65 |
|  | 4 | 要求覆盖范围≥25平方米 |
|  | 5 | 支持双面胶粘贴和螺丝固定安装两种方式 |
|  | 5 | 防护等级：主机≥IP65 |
|  | 6 | 充电时间≤5小时 |
|  | 7 | 工作时间≥14小时（满电） |
|  | 8 | 支持Type-C、OTG接口 |
|  | 9 | 支持一维/二维条码扫描 |
|  | 10 | 支持识别3米范围内无源RFID标签的识别 |

- 部署安装要求

| 1 | 提供系统部署所需的服务器环境要求文档 |
| --- | --- |
| 2 | 提供系统对接接口文档，支持Web Service，DICOM等常用接口形式 |
| 3 | 支持按照医院要求与HIS、PACS、HRP、财务等系统的对接 |
| 4 | 支持与HIS系统数据交互获取患者ID、收费项目ID、收费金额、检查单号等信息，结合数据采集设备或智能资产标签实现单机效益分析等功能 |
| 5 | 支持与PACS系统数据交互获取患者检查申请单号、影像编号、检查部位、检查报告等信息，结合数据采集设备或智能资产标签实现单机效益分析等功能 |
| 6 | 支持与OA或财务系统对接获取设备购置、维修费用等信息，分析设备成本情况，实现单机效益分析、报废决策等功能 |